### 1.2.5.	Mansionario impianti meccanici

|  | Mansionario IMPIANTI MECCANICI |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-MEC | Definizione obiettivi dell'intervento |  |  |
| □ | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. Rif. impianto meccanico | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Es.: Nuovo impianto, riutilizzo in parte solo sostituzioni parziali. Definizione MACRO impianti: - riscaldamento e/o raffrescamento - climatizzazione invernale e/o estiva - ventilazione / ricambi aria / aria primaria - distribuzione gas combustibile (metano, GPL, ...) - idrico sanitario - idrico antincendio (naspi, idranti, sprinkler) - solare termico - evacuazione prodotti della combustione - aspirazione centralizzata - distribuzione aria compressa - distribuzione olii - distribuzione gas tecnici e/o medicali - distribuzione acqua di processo - scarichi acque meteoriche / nere - scarichi speciali da trattare - ............... - ............... |
| 2-MEC | Incontro/analisi con/del progetto edile |  |  |
| □ | Approfondimento impianti specialistici |  | Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile |
|  |  |  | individuazione e accordi con figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e realizzazione del progetto e sulle competenze reciproche |
|  |  |  | Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc. |
| □ | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente per la progettazione degli impianti | □ □ □ □ □ □ □ | Per ogni MACRO impianto proposta o raccolta richiesta delle tipologie impiantistiche da sviluppare nella fase di progettazione: - tipologia/e sottosistema di generazione - tipologia/e sottosistema di distribuzione - tipologia/e sottosistema di emissione - tipologia/e sottosistema di regolazione - tipologia/e apparecchi sanitari/rubinetteria - ubicazione e tipologia pannelli solari termici - tipologia e ubicazione canna fumaria (singola, collettiva, esterna, interna, ...) |
| □ | Definizione dettagliata delle prestazioni specialistiche necessarie | □ □ □ □ □ □ □ □ | Verifica delle condizioni di assoggettabilità a specifiche verifiche e relative documentazioni - denuncia ISPESL (generatore di calore, impianto solare termico, ...) - prevenzione incendi VVF (richiesta parere conformità antincendio, richiesta CPI, ...) - relazione art.28 ex L. 10/91 - DLgs 192/05 - DGR 5018 e s.m.i. - attestato certificazione energetica edifici - diagnosi energetica - relazione/dichiarazione energetica per ottenere scomputi volumetrici e/o contributi, agevolazioni, bonus, ... - ............... - ............... |
| 3-MEC | Progetto Preliminare |  |  |
| □ | Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto |  | Visita sul posto |
| □ | Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste | □ □ | Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica. Individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gas dotti, zone di rispetto, ecc.. |
| □ | Confronto con committente o altri tecnici specialistici | □ □ | Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile. Colloqui vari e messa a punto obiettivi/passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica. |
| □ | Progetto preliminare |  | Disegni unifilari di massima con posizioni macchine, passaggi condotti indicativi. |
| □ | Redazione computo estimativo preliminare |  | Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica. |
| □ | Redazione relazione tecnica preliminare. |  | Descrizione preliminare impianti |
| □ | Copia su supporto informatico progetto preliminare |  | Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi. |
| □ | Copia cartacea progetto preliminare |  | Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi. |
| □ | Esposizione progetto a committente |  | Esposizione del progetto preliminare scelte progettuali e tipologie impiantistiche adottate |
| 4-MEC | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni |
| □ | Relazione di cui all'art.28 ex L. 10/91 - DLgs 192/05 - DGR 5018 e s.m.i. con schema funzionale impianto di riscaldamento / climatizzazione invernale |  | Acquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazione relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate. |
| □ | Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà |  | Redazione relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate. |
| □ | Copie su supporto informatico |  | Copia su cd in formato informatico (PDF) delle relazioni o dichiarazioni |
| □ | Individuazione e Comunicazione Certificatore energetico |  | Deve essere comunicato al comune prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo. |
| 5-MEC | Elaborazione progetto esecutivo |  |  |
| □ | Rilievo, visita cantiere |  | verifica spazi, altezze, forometrie, ecc.. |
| □ | Rilievo, acquisizione stratigrafie o progetto in accordo con progettista parte edile |  | Isolamenti, correzione ponti termici |
| □ | Colloqui di coordinamento con progettista architettonico e altri professionisti incaricati: strutturista, impiantista elettrico, consulente energetico, tecnico competente in acustica, esperto prevenzione incendi, coordinatore sicurezza |  | analisi e valutazione sulle scelte impiantistiche e su eventuali interferenze con altri impianti e/o prestazioni dell'edificio |
| □ | Colloqui con certificatore per eventuali richieste impiantistiche. |  | condivisione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di raggiungere classi energetiche richieste |
| □ | Impianto di riscaldamento e/o raffrescamento | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ............. - ............. |
| □ | Impianto di climatizzazione invernale e/o estiva | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta |
| □ | Impianto di ventilazione / ricambi aria / aria primaria | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ....... - ....... |
| □ | Impianto distribuzione gas combustibile (metano, GPL, …) - Particolari nicchie contatori con specifiche ente erogatore - Cabine di riduzione - Serbatoi di stoccaggio combustibile | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - .......... |
| □ | Impianto idrico sanitario - dimensionamento e schema impianto di pressurizzazione idrica - dimensionamento e schema impianto di trattamento acqua - dimensionamento e schema impianto di irrigazione automatico | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ............... - ............... |
| □ | Impianti idrici antincendio (naspi, idranti, sprinkler) - dimensionamento e particolari locale di pompaggio - dimensionamento e particolari vasca di riserva idrica | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ................. - ................. |
| □ | Impianto solare termico | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - .......... |
| □ | Impianto aspirazione centralizzato | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - relazione tecnica illustrativa - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ........... - ........... |
| □ | Impianto di evacuazione prodotti della combustione - canna fumaria collettiva ramificata - camino singolo | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - relazione tecnica di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - …….... - ......... |
| □ | Impianto distribuzione aria compressa - dimensionamento e schema locale compressori / accumuli | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ............. - ............. |
| □ | Impianto distribuzione olii | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - .......... |
| □ | Impianto distribuzione gas tecnici e/o medicali | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ......... - ......... |
| □ | Impianto distribuzione acqua di processo | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico per richieste d'offerta - computo metrico estimativo - ......... - ......... |
| □ | Impianto rete scarico acque meteoriche / nere - dimensionamento stazione di sollevamento - dimensionamento sifone firenze - dimensionamento vasca ihmof - dimensionamento subirrigazione - dimensionamento vasca volano - dimensionamento vasca prima pioggia | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ........ - ........ |
| □ | Impianto rete scarichi speciali da trattare | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - .......... |
| □ | Pratica ISPESL | □ □ □ □ □ □ □ | - schema funzionale - schede e verifica dispositivi sicurezza - particolari e dettagli installativi - modelli ministeriali - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - protocollo pratica |
| □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA DI PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - piante - estratti mappe, aerofotogrammetrie - planimetrie - prospetti e sezioni - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schede materiali e calcolo carico incendio - relazione tecnica secondo DM - valutazione dei rischi d'incendio - protocollo pratica |
| □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA CPI | □ □ □ □ □ □ □ | - Sopralluogo per verifica rispondenza situazione finale con progetto approvato - Eventuale redazione di elaborati grafici di aggiornamento con situazione finale - Compilazione modulistica prevenzione incendi (richiesta rilascio CPI, DIA ai fini antincendio, …) - Raccolta documentazione: certificazioni (pareti, porte, prodotti, ...), dichiarazioni di conformità (impianti, prodotti, ...) - Redazione di elaborati grafici riepilogativi con l'individuazione degli elementi citati nelle certificazioni - Eventuale redazione di certificazioni di resistenza al fuoco (se non già fornite da altri professionisti) - Protocollo pratica c/o Comando VVF |
| □ | Relazione tecnica art. 28 ex L.10/91 - DLgs 192/05 e s.m.i. | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - piante - planimetrie - sezioni e prospetti - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - verifiche termoigrometriche - particolari isolamenti e correzione ponti termici - calcoli secondo procedura D.lgs o DGR - calcolo analitico ponti termici - relazione di calcolo e verifiche - protocollo pratica |
| □ | Attestato certificazione energetica (ACE) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - raccolta dati e schede tecniche - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - sopralluoghi per verifiche rispondenza involucro - sopralluoghi per verifiche rispondenza impianti termici - documentazione fotografica - verifica rispondenza dati catastali con stato di fatto - calcoli secondo procedura D.lgs o DGR - calcoli trasmittanza elementi opachi e trasparenti - calcolo analitico ponti termici - implementazione dati nel SW specifico - valutazione tecnico economica di interventi migliorativi da proporre - inoltro pratica a catasto energetico - richiesta targa energetica |
| □ | Diagnosi Energetica / Valutazioni Energetiche | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - verifiche termoigrometriche - raccolta dati e schede tecniche - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - sopralluoghi per involucro e impianti termici - documentazione fotografica - particolari isolamenti e correzione ponti termici - relazione tecnica ed economica con interventi migliorativi - verifiche di rispondenza ai limiti di legge - ispezioni con strumentazione non invasiva (termocamera, termoflussimetro, termoigrometri, ...) - indagini di tipo invasivo (perforazioni, sondaggi, brecce, ...) |
| 6-MEC | Prestazioni relative all'appalto dei lavori impiantistici |  |  |
|  | Appalto opere da idraulico |  |  |
|  | - Progetto esecutivo |  | vedi sopra |
|  | - Capitolato prestazionale e relazione illustrativa |  |  |
|  | - Capitolato speciale d'appalto |  |  |
|  | - Computo metrico |  |  |
|  | - Cronoprogramma dei lavori |  |  |
|  | - Bozza contratto d'appalto |  |  |
|  | - Elenco prezzi unitari per categorie |  |  |
|  | - Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico |  |  |
|  | Assistenza all'appalto |  |  |
|  | - Scelta ditte da interpellare: riunione con committente |  | Mediamente verranno interpellate 3 ditte |
|  | - Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi |  |  |
|  | Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute |  |  |
|  | - Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili |  | Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, … |
|  | - Confronto offerte con computo metrico estimativo inziale per la verifica di congruità |  |  |
|  | - Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa |  |  |
|  | - Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione |  |  |
| 7-MEC | Gestione della costruzione e D.L. |  |  |
|  | Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti |
|  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici |  |  |
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro |  |  |
|  | Eventuale redazione verbali |  |  |
|  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe |  |  |
|  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax |  |  |
|  | Varianti in corso d'opera |  | Modifiche al progetto da parte architettonica che comportino un'importante modifica di distribuzione degli impianti - es.: spostamento o nuova definizione volumetria locali; ampliamenti volume riscaldato, ecc. |
|  |  | □ | Riscaldamento |
|  |  | □ | Condizionamento |
|  |  | □ | Ricambi aria / aria primaria |
|  |  | □ | Gas metano / GPL |
|  |  | □ | Acqua / Idrico sanitario |
|  |  | □ | Esecutivo impianto idrico antincendio e/o sprinkler |
|  |  | □ | Solare termico / fotovoltaico |
|  |  | □ | aspirazione |
|  |  | □ | Distribuzione aria compressa |
|  |  | □ | Distribuzione olii |
|  |  | □ | Distribuzione gas tecnici |
|  |  | □ | Distribuzione acqua di processo |
|  |  | □ | Scarichi bianche / nere |
|  |  | □ | Scarichi da trattare |
|  |  | □ | Sistemi di sollevamento |
|  |  | □ | Pratica ISPESL |
|  |  | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) ESAME PROGETTO |
|  |  | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA CPI |
|  |  | □ | Pratica ex L. 10/91 DLgs 192/05 |
|  |  | □ | Pratica certificazione energetica |
| 8-MEC | Collaudi |  |  |
|  | Da definire |  |  |
|  | Redazione as-built |  |  |
|  | Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto |  |  |
|  | Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese |  |  |
|  | Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali |  |  |
|  |  |  |  |