### 1.2.7.	Mansionario acustica

|  | Mansionario ACUSTICA |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni) |
|  | Elaborati grafici |  |  |
|  | Relazione tecnica sulla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997 |  | Questa relazione tecnica non è obbligatoria ma molti comuni la richiedono |
|  | Analisi elaborati progettuali architettonici |  |  |
|  | Definizione degli ambienti e dei locali costituenti il progetto |  |  |
|  | Analisi elementi strutturali ed elementi di partizione: valutare il potere fonoisolante Rw delle varie tipologie di partizione |  |  |
|  | Calcolo dei vari parametri e verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 |  |  |
|  | Stesura relazione tecnica di verifica teorica |  |  |
|  | Relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico - Legge Quadro n. 447/1995, art. 8 e D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 (se il progetto ricade in Regione Lombardia, altrimenti verificare l'eventuale presenza di leggi regionali) |  | Questa relazione è obbligatoria anche se molti comuni NON la richiedono |
|  | Analisi elaborati progettuali architettonici |  |  |
|  | Analisi del P.R.G./P.G.T. e della Zonizzazione acustica comunale |  |  |
|  | Sopralluogo al fine di identificare la presenza di particolari sorgenti sonore o di eventuali ricettori sensibili |  |  |
|  | Concordare con l'A.R.P.A. i punti e le modalità dei rilievi fonometrici da effettuare |  | Questo passaggio è contenuto nelle linee guida per l'applicazione della D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313. |
|  | Effettuare i rilievi fonometrici del clima acustico della zona allo "stato zero" (rilievi diurni e notturni) |  |  |
| 1 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue) |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni) |
|  | Redigere la relazione tecnica secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 (se progetto ricade in Regione Lombardia altrimenti verificare di volta in volta la presenza di leggi regionali) |  |  |
| 2 | Progetto Esecutivo |  |  |
|  | Verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997 |  |  |
|  | Verificare che gli elementi di partizione (solai, partizioni interne, copertura, serramenti, ecc.) previsti a livello di progetto esecutivo abbiano caratteristiche acustiche almeno pari a quanto indicato nella relazione di verifica teorica dei requisiti acustici passivi |  |  |
|  | Qualora vi fossero incongruenze segnalare al progettista ed eventualmente riverificare il rispetto dei requisiti imposti dal D.P.C.M. 05/12/1997 |  |  |
| 3 | Gestione della costruzione e D.L. |  |  |
|  | Durante i lavori |  |  |
|  | Verificare la corretta posa in opera degli eventuali materiali fonoisolanti previsti (ponendo particolare attenzione ai "punti critici" quali materassini anticalpestio ed eventuali ponti acustici) |  |  |
|  | Verifica della corretta posa in opera dei serramenti (facendo particolare attenzione in presenza di tapparelle e cassonetti) |  |  |
| 4 | Richiesta agibilità |  |  |
|  | Certificati di verifica in opera del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997 |  | Questa relazione tecnica (contenenti i risultati di prove strumentali effettuate in loco) non è obbligatoria ma molti comuni hanno cominciato a richiederla |
|  | Concordare con il comune o con l'ARPA la quantità di elementi da collaudare per poter verificare l'intera struttura |  | La scelta degli elementi da collaudare sarebbe a discrezione del professionista, ma è sempre buona cosa concordare preventivamente il numero di misure con gli Enti coinvolti |
|  | Collaudo degli elementi in opera mediante apposita strumentazione (fonometri, macchina per il calpestio, sorgenti sonore omnidirezionale e direttiva) |  |  |
|  | Misura dei tempi di riverbero dei locali analizzati |  |  |
|  | Stesura di relazione tecnica e redazione certificati di collaudo ai sensi delle Norme UNI EN ISO 717 |  |  |
|  | Certificazione acustica dell'edificio - UNI 11367 |  | Questa relazione tecnica attualmente non è obbligatoria ma, facendo capo ad un regolamento della Comunità Europea, verrà recepita e diventerà obbligatoria (ad. esempio in Calabria una Legge Regionale l'ha già resa obbligatoria |
|  | Concordare con il comune o con l'ARPA la quantità di elementi da collaudare per poter verificare l'intera struttura |  | La scelta degli elementi da collaudare sarebbe a discrezione del professionista, ma è sempre buona cosa concordare preventivamente il numero di misure con gli Enti coinvolti |
|  | Collaudo degli elementi in opera mediante apposita strumentazione (fonometri, macchina per il calpestio, sorgenti sonore omnidirezionale e direttiva) |  |  |
|  | Misura dei tempi di riverbero dei locali analizzati |  |  |
|  | Stesura di relazione tecnica |  |  |
|  | Assegnazione classificazione all'edificio collaudato |  |  |

In fase di inizio attività (scia, nulla osta inizio attività, diap), qualora si tratti di attività produttiva, va poi prevista la previsione di impatto acustico